ESP32 + SPIFFS + SQLite + Arduino IDE + API REST

La arquitectura que propongo es:

                    WiFi

│

┌───────┴───────┐

│                         │

Notebook                 ESP32 cliente

│                         │

│ REST / JSON             │ REST / JSON

│                         │

└───────┬───────┘

│

┌───▼────┐

│   ESP32-S3  │

│             │

│ WebServer   │

│ REST API    │

│      │     │

│      ▼     │

│   SQLite    │

│      │     │

│    SPIFFS   │

└────────┘

│

Flash interna  /spiffs/iot.db

La librería esp32_arduino_sqlite3_lib soporta explícitamente SQLite sobre SPIFFS y utiliza rutas como /spiffs/my.db. GitHub

# 1. Objetivo de la muestra

Vamos a crear una tabla SQLite:

CREATE TABLE data (

id INTEGER PRIMARY KEY,

device TEXT NOT NULL,

sensor TEXT NOT NULL,

value REAL NOT NULL,

timestamp INTEGER NOT NULL

);

Y el ESP32 expondrá en su API Rest:

| Método | URL | Función |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/status | Estado del servidor |
| POST | /api/data | Insertar un dato |
| GET | /api/data | Obtener datos |
| GET | /api/data/3 | Obtener registro 3 |
| DELETE | /api/data/3 | Eliminar registro 3 |

Por ejemplo:

ESP32 sensor

│ POST /api/data

▼

ESP32-S3 Server

│

▼

SQLite

│

▼

/spiffs/iot.db



# 2. Configurar Arduino IDE

En Arduino IDE instalá el soporte:

Boards Manager → esp32 → Espressif Systems

Luego elegí tu modelo de ESP32 o ESP32-S3.

Por ejemplo:

Tools

Board

ESP32 Arduino

ESP32 Dev Module

Lo importante es seleccionar un esquema de particiones que deje espacio para SPIFFS.

En placas de 4 MB suele aparecer en Herramientas una opción similar a:

Partition Scheme - No OTA (2MB App / 2MB spiffs)

El ejemplo oficial de Espressif especifica precisamente un esquema con partición de filesystem para este tipo de aplicaciones. Esto lo haremos porque el sckech pesa mas de 1,3Mb y si no damos espacio de guardado del firmware arrojará error.

Si tu ESP32-S3 tiene 8 MB o 16 MB, las opciones pueden ser diferentes, incluso dejando espacio para OTA

# 3. Librerías

Necesitaremos solamente una librería adicional importante:

### SQLite

Repositorio:

esp32_arduino_sqlite3_lib en GitHub

La biblioteca incorpora SQLite y permite:

sqlite3_open("/spiffs/iot.db", &db);

No necesitás instalar SQLite en ningún otro dispositivo.

La base está físicamente dentro de la flash del ESP32. GitHub

Podés intentar instalar la biblioteca descargando el ZIP y usando:

Sketch

→ Include Library

→ Add .ZIP Library...



También vamos a utilizar:

ArduinoJson

que se puede instalar directamente desde:

Tools

→ Manage Libraries

Buscando:

ArduinoJson



# 4. Sketch completo

Creá un nuevo proyecto, por ejemplo:

ESP32_SQLite_REST

Se compartirá el código .ino

# 5. Algo importante: no tenemos que cargar previamente una base

Esta es una ventaja de este POC.

Cuando arrancamos:

SPIFFS.begin(true);

montamos la flash.

Después:

sqlite3_open(

"/spiffs/iot.db",

&db

);

Si no existe:

iot.db

SQLite la crea.

Después ejecutamos:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS data (...)

Por lo tanto el primer arranque será:

ESP32

│

├── monta SPIFFS

│

├── busca /spiffs/iot.db

│

│

├── no existe

│       │

│       └── SQLite la crea

│

├── crea tabla data

│

└── inicia REST API

Y posteriormente:

SPIFFS

/spiffs

│

└── iot.db

La propia documentación de la librería indica que SPIFFS se monta con SPIFFS.begin() y SQLite accede al archivo mediante /spiffs/nombre.db.

# 6. Probar que funciona

Supongamos que el Monitor Serie muestra:

WiFi conectado

IP: 192.168.1.80

REST API iniciada.

Desde una PC en la misma red:

curl http://192.168.1.80/api/status

Deberíamos obtener algo parecido a:

{

"status": "ok",

"device": "ESP32-S3 SQLite REST Server",

"ip": "192.168.1.80",

"heap": 286412,

"spiffs_total": 1507328,

"spiffs_used": 8192

}



# 7. Insertar un registro

Ahora hacemos:

curl -X POST \

http://192.168.1.80/api/data \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{

"device":"esp32-01",

"sensor":"temperature",

"value":24.7,

"timestamp":1770000000

}'

Respuesta:

{

"status": "created",

"id": 1

}

Internamente sucedió:

HTTP POST

│

▼

ArduinoJson

│

▼

prepared statement

│

▼

SQLite

INSERT INTO data (...)

y el registro quedó físicamente almacenado en:

Flash ESP32

│

└── SPIFFS

│

└── iot.db

│

└── tabla data



# 8. Consultas a la API Rest

curl http://192.168.1.80/api/data

Resultado:

{

"data": [

{

"id": 1,

"device": "esp32-01",

"sensor": "temperature",

"value": 24.7,

"timestamp": 1770000000

}

]

}

También podemos limitar:

GET /api/data?limit=10



# 9. Consultar un endpoint por ID

curl http://192.168.1.80/api/data/1

Resultado:

{

"id": 1,

"device": "esp32-01",

"sensor": "temperature",

"value": 24.7,

"timestamp": 1770000000

}



# 10. Eliminar un endpoint

curl -X DELETE \

http://192.168.1.80/api/data/1

Resultado:

{

"status": "deleted"

}



# 11. Entonces, dónde está SQLite?

Es importante conceptualmente, entender lo siguiente

No tenemos:

PC

│

└── SQLite

sino:

ESP32-S3

│

├── Programa Arduino

│

├── WiFi

│

├── REST Server

│

├── SQLite Engine

│

└── Flash

│

└── SPIFFS

│

└── iot.db

Por lo tanto, el ESP32 se convierte efectivamente en un pequeño servidor autónomo de datos.

# 12. Otro ESP32 puede utilizar el servicio

Y acá es donde el proyecto empieza a ser realmente interesante.

Podríamos tener:

ESP32 #1

temperatura

│

│ POST

▼

ESP32 #2

humedad

│

│ POST

▼

ESP32 #3

presión

│

│ POST

▼

┌─────────────┐

│      ESP32-S3        │

│                      │

│   REST API Server    │

│          │           │

│          ▼           │

│       SQLite         │

│          │           │

│        SPIFFS        │

└──────┬──────┘

│

│ GET

▼

Notebook

Por ejemplo:

ESP32-C3 sensor temperatura

192.168.1.101

enviaría:

POST http://192.168.1.80/api/data



{

"device": "sensor-cocina",

"sensor": "temperature",

"value": 23.8,

"timestamp": 1770000050

}

# 13. ¿SPIFFS es apropiado?

Para este POC, sí. Pero hay una cuestión importante.

La flash interna tiene un número finito de ciclos de escritura. La propia librería SQLite para ESP32 advierte sobre el desgaste de memoria flash en escenarios con muchas escrituras. También advierte que su implementación de locking no está diseñada para escrituras SQLite concurrentes desde múltiples tareas/hilos.